	典型 % Gain or EHT 值（针对 Varian HCL 单元素灯）
Element Symbol
Hollow Cathode Lamp
SpectrAA 50/55/110/220/140/240 Series (Flame) Instruments 

% Gain
SpectrAA 880 (Flame) Instruments

EHT Volts
Ag
Silver
26
231
Al
Aluminium
25
221
As
Arsenic
51
284
Au
Gold
39
285
B
Boron
47
298
Ba
Barium
32
235
Be
Berylium
48
251
Bi
Bismuth
61
376
Ca
Calcium
25
225
Cd
Cadmium
57
283
Co
Cobalt
51
331
Cr
Chromium
42
259
Cs
Cesium
64
258
Cu
Copper
35
255
Dy
Dysprosium
49
276
Er
Erbium
 

 

Eu
Europium
39
238
Fe
Iron
66
365
Ga
Gallium
46
301
Gd
Gadolinium
64
334
Ge
Germanium
56
317
Hf
Hafnium
59
338
Ho
Holmium
48
285
Hg
Mercury
33
260
In
Indium
44
 

Ir
Iridium
55
272
K
Potassium
62
279
La
Lanthanum
52
293
Li
Lithium
24
 

Mg
Magnesium
23
205
Mn
Manganese
51
307
Mo
Molybdenum
40
279
Os
Osmium
53
303
Na
Sodium
35
223
Ni
Nickel
 

389
Nb
Niobium
56
 

Nd
Neodinium
63
321
Pb
Lead
46
296
Pd
Palladium
67
377
P
Phosphorous
42
281
Pr
Praesodinium
67
368
Pt
Platinum
49
274
Rb
Rubidium
78
316
Re
Rhenium
30
237
Rh
Rhodium
40
265
Ru
Ruthenium
50
295
Sb
Antimony
64
382
Sc
Scandium
 

 

Se
Selenium
46
304
Si
Silicon
55
316
Sr
Strontinum
31
233
Sn
Tin
61
373
Ta
Tantalum
52
304
Tb
Terbium
56
 

Te
Tellurium
65
 

Ti
Titanium
51
227
Tl
Thallium
 

 

U
Uranium
49
 

V
Vanadium
35
248
W
Tungsten
61
351
Y
Yttrium
41
273
Yb
Ytterbium
49
303
Zn
Zinc
34
270
Zr
Zirconium
48
270



