Optima XE-100超速离心机操作方法
1， 打开电源开关ON（OFF）。

2， 打开离心机门盖。

3， 安装转头，确保转头负载对称平衡和转头安全连接在离心机驱动轴上。

4， 关上离心机门盖。
5， 安真空键抽真空。

6， 按SPEED，输入离心速度RPM。 
7， 按TIME，输入离心时间。

8， 按TEMP，输入离心温度。

9， 按ACCEL，输入加速速率。

10， 按DECEL，输入减速速率。

11，检查所有参数是否正确，检查真空值，当真空显示小于500按START，开始离心。

12，离心时间为零或按STOP，停止运行。

13，离心机停止后，按真空键释放真空，打开离心机盖，取出样品并取出转头。
Optima XE-100超速离心机操作注意事项
1， 运行之前，转头可先放入离心机内预冷。
2， 样品装入离心管后，必须用天平配平并对称放入转头中。
3， 转头必须固定在轴上。
4， 离心完后必须从离心机内取出转头，如果转头内有样品渗  漏，必须用水将转头清洗干净，然后倒扣在软的台面上。

5， 离心腔内的冷凝水必须擦干净。

6， 定期给转头螺纹处涂抹润滑油。 

